NE-4E10B  4E1/10(100)BaseT

一、概述

NE-4E10B是为实现利用多条E1电路传输以太网数据而设计的专用产品。该产品可通过1~4条E1电路点对点地传输以太网MAC帧数据，设计最高传输速率可达7.68Mbps。

NE-4E10B采用反向复用技术，将多条E1电路捆绑起来用于传输10M/100M的以太网数据，并且允许E1电路之间存在一定的传输时延差。使用NE-4E10B可以充分地利用电信网络中现有的大量E1电路资源来扩展以太网的传输距离和应用范围，是以太网宽带接入一个很好的解决方案。

二、主要特点：

- 实现以太网数据在1~4条E1电路中的透明传输；

- 符合IEEE 802.3协议，支持10M/100M、全双工/半双工的工作方式；

- 能透明传输IEEE 802.1Q规定的超长帧，支持带有VLAN功能的以太网交换机；

- 内置动态以太网MAC地址列表(1024个)，具有本地数据帧过滤功能；

- E1接口符合ITU-T G.703、G.704和G.823，不支持信令时隙的使用；

- 支持1~4条E1线路的灵活配置，并在复位时自动检测E1的数量和时延；

- 允许4路E1线路上有最大8ms 的时延，当该值超出允许的范围时，系统会自动                                                                                                                                                                                                                                                                                                     停用该线路，并启动超时报警；

- 支持1~4条E1电路的可用性检测和故障自动处理；

- 完备的线路告警指示输出；

- 支持本地系统对远端系统的复位；

- 标准19英寸工业机架结构，1U高；

- 两种供电方式可选：交流220V供电/直流-48供电。

- NE-4E10B前面板

NE-4E10B 4E1/10(100)BaseT

10/100M

LINK  RX   TX   BT  FDX  COLL  LOS1 LOS2 LOS3 LOS4  LOF1 LOF2 LOF3 LOF4     PWR

表1. 指示灯说明：

| 名 称 | 说 明 |
| --- | --- |
| PWR | 电源指示灯。亮：机器供电正常 |
| LINK | 以太网链路指示：RJ45接口有网线与其它设备正确连接时亮 |
| RX | 接收指示：从RJ45接口接收到数据时亮 |
| TX | 发送指示：向RJ45接口发送数据时亮 |
| BT | 指示线路速率：亮表示10Mbps，不亮为100Mbps |
| FDX | 指示双工模式：亮表示全双工，不亮表示半双工 |
| COL | 以太网冲突指示：亮表示有冲突，不亮表示无冲突 |
| LOS1 | 第1路E1信号丢失 |
| LOS2 | 第2路E1信号丢失 |
| LOS3 | 第3路E1信号丢失 |
| LOS4 | 第4路E1信号丢失 |
| LOF1 | 第1路E1信号帧失步 |
| LOF2 | 第2路E1信号帧失步 |
| LOF3 | 第3路E1信号帧失步 |
| LOF4 | 第4路E1信号帧失步 |

- NE-4E10B后面板

1            2             3             4

开 关

IN   OUT        IN     OUT        IN     OUT         IN    OUT

后板说明：

POWER：交流电源输入端口：

1： E1信道1

2： E1信道2

3： E1信道3

4： E1信道4

设置开关：工作状态设置开关，详情见“表5”。

10(100)Base-T：LAN接入端口（RJ-45）

表2.  LAN接口引脚定义：

| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 2 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 3 | TX+（发送数据正） | 输出 |
| 4 | NC（空） |  |
| 5 | NC（空） |  |
| 6 | TX-（发送数据负） | 输出 |
| 7 | NC（空） |  |
| 8 | NC（空） |  |

五、NE-4E10B应用说明：

NE-4E10B必须成对使用，两个由NE-4E10B组成的系统通过点到点的1~4条E1电路进行连接。本地系统将以太网数据按照一定的格式组帧并通过E1电路传送到远端，远端系统接收到数据后通过反变换对以太网数据进行恢复。

图1.  NE-4E10B系统的连接

5．1关于E1接口的说明

- 要求4条E1电路之间的传输时延差不超过8ms

NE-4E10B的E1接口部分由4个符合ITU-T G.704标准的E1接口电路组成，最多可以连接4条E1电路，由于4条E1电路可能会沿不同的路径进行传输，因此到达接收端的时间会有所不同，即不同的E1电路之间有传输的时延差。NE-4E10B容忍的最大时延差为8ms。

- 要求NE-4E10B在E1传递路径上透明传输

NE-4E10B利用复帧开销传递内部握手协议，不提供对外的时隙分配功能。另外，要求NE-4E10B在E1传递路径上透明传输，否则不能正常工作。

- E1 远端环回功能

通过内部拨码开关，(拨码开关设置在内部，一般不用设置，具体说明见表5) NE-4E10B的E1接口部分还具有环回测试功能。在E1环回测试状态下，E1的输入信号不经过内部任何模块的处理而直接从相应的输出端输出，使用E1误码仪就可以测量E1传输路径是否正常。

- E1接口告警检测

为了能够实时地监测线路的工作状态，便于查找导致系统出现问题的原因，NE-4E10B提供了几组告警信号用于指示线路中出现了何种问题。

表3.  告警信号描述：

| LOSn | E1电路的信号中断告警指示信号* |
| --- | --- |
| LOFn | E1电路帧失步告警信号** |

*未使用的E1线路也会产生告警

**正在使用的E1链路出现问题才会告警

LOSn信号用于对E1电路的信号中断情况进行告警； LOFn信号用于指示E1电路的帧失步告警；另外，上游链路AIS告警也会引起LOF告警。

5.2 关于调试与配置的说明（拨码开关在机箱内部，一般不需设置，否则，须打开机箱）

为了调试方便以及满足用户的不同需要，NE-4E10B还提供了几个配置接口信号，用户可以根据需要来设置这些信号的值。

DA/RT：此开关用于选择数据缓存区的大小。如果用户传送图像业务时，推荐使用小的缓存区，以获得较好的实时性。因此，业务实时性要求比较高时此开关应设为低电平，传输普通数据业务时此开关应设为高电平。

LOOP：E1线路环回测试控制。在调试过程中为了检测E1线路的状况，可以进行线路环回的测试。

表4.  设置开关定义

| DA/RT | 普通数据传输和实时图像传输的选择，正常为OFF（数据传输），当为ON时，为图像传输 |
| --- | --- |
| LOOP | E1环回控制，正常工作状态下为OFF |
| ANEGA | 用于设置以太网工作模式（见下表） |
| TECH[2] |  |
| TECH[1] |  |
| TECH[0] |  |

5.3 关于以太网接口的说明

通常，与NE-4E10B相连的设备如交换机、HUB和PC机的PHY芯片都具有自协商功能，此时最好的工作方式是表（5）中的第一种：把NE-4E10B以太网的工作模式设成完全自适应；个别的情况，如果相连的设备是强制的工作方式而且没有自协商功能的话，则应该按照表（5）的方法将以太网的工作模式强制设成相应工作方式。实际的工作模式可以从以太网指示灯(LEDFDX和LEDBT) 的状态来判断。（见表1）

下图中拨码开关ON时为“0”，OFF时为“1”

表5. 以太网工作模式：

| 工作方式 | ANEGEA | TECH[2:0] |
| --- | --- | --- |
| 10/100M自适应 | 1 | 111 |
| 10M全双工 | 0 | 101 |
| 10M半双工 | 0 | 1 |
| 100M全双工 | 0 | 11X |
| 100M半双工 | 0 | 01X |

六、安装和调试

1、安装准备：

安装之前应该检查下列条件是否已经具备：

    - 场地清洁；

    - 环境良好；

    - 通风良好；

    - 没有强电磁辐射干扰；

    - 电源：AC220V±20%；DC-48±20%；

    - 接大地是否良好；

    - E1铜轴电缆的线路延迟时间不大于8ms；

    - E1铜轴电缆的线路误码率小于10-7。

2、电缆连接

（1）电源连接

确认电源开关处于“OFF”状态后，将电源线插入到机器后板的电源输入端，再把插头插到AC220V交流插座上，确保它们接触良好。

（2）LAN的连接

根据连接的设备准备一根交叉连接或直通连接的RJ-45网络线，一般和交换机或HUB相连用直通网线，和计算机网卡相连用交叉网线。其中一端接到NE-4E10B的后板的LAN口，另一端连接到相应的设备上，确保连接可靠。

- E1的连接

用铜轴电缆线将NE-4E10B和传输设备连接起来。

- 功能检查

      - 将电源开关打开

      - 当系统正常启动完成后， E1端口告警灯熄灭。

- 逐一断开或连接E1链路，逐一ping通每路E1链路，通过观察返回时间，确保每路的E1连接是相对应的。

- 每一路连接完成后，两端再将NE-4E10B复位一次，确保NE-4E10B进入正常工作状态。

- 系统性能能参数

7.1   E1差分延迟容限

允许各E1电路间最大传输时延差为8ms。

7.2   E1接口技术指标

接口速率为2.048Mb/s±50PPM

抖动容限符合G.823标准

输出抖动小于0.05UI

- 工作环境：

环境温度：  0℃~40℃

相对湿度：90%（35℃）

九、外型尺寸：

长×高×宽（深度）：483mm×44mm×140mm

十、装箱清单：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 220V 电源线 | 1根 |
| BNC 75Ω电缆线插头 | 8个 |
| RJ-45 插头 | 1个 |
| 说明书 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |