NE-T30 单E1光端机

一、概述

NE-T30 单E1光端机，是指只有一个E1电接口的光端机，俗称“光猫”，它将E1电接口的信号，与其他辅助信息同步复接成适于光传输的成幀信号，然后通过光缆传输。由于只有一个E1口，故设备体积小，重量轻，价格较便宜。广泛使用于各种数据，话音，图象的接入网络中。

- 基本原理框图

HDB3

编解码

光线路编解码及同步复分接

E1

接口

光接口

RS232

接口

- 前面板

NE-T30  单E1光端机

PWR   NOP   LOS   AIS

| PWR | 绿 | 电源指示灯 | 电源正确接入时 | 亮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP | 红 | 无光告警指示 | 光接口收端无光信号输入时 | 亮 |
| LOS | 红 | E1接口 | 无信号输入时 | 亮 |
| AIS | 红 | E1接口为全“1”告警指示信号 | 指示此E1端口上 | 游有故障 |

- 后面板

光      口               E1口

POWER                                       收      发

E1接口特性：

接口码型：    HDB3；

接口码速：    2.048Mbit/s±50ppm；

接口特性:     ITU-T G.703；

接口阻抗:     75Ω（非平衡）

接口类型：    BNC

光接口特性：

光路码型：    1B1H

光口速率：    4096Kbit/s；

输出光功率：  -8dBm ～ -15dBm；

接收灵敏度：  ≥ -36dBm；

光纤接口：    SC、FC或ST可选, 单纤使用时，1550nm波长和1310nm波长成对使用,光器件的波长，可从设备光器件的标识上看出

电源：

本机可提供交流，直流两种方式，需要订货时声明。

-48V连接方法如下：

GND

五、典型应用

接E1/10BaseT

E1/V.35

FE1/V.35综合接入等

光缆

E1口

E1口

接E1/10BaseT

E1/V.35

FE1/V.35综合接入等

六、工作环境

环境温度：   0C~ 40C

相对湿度：   ≤90%（35C）

七、 外型尺寸

210X140 X38（mm）

八、装箱清单

220V  电源线一根；

BNC  75电缆线插头二个；

说明一份。