NE-155A

综合业务接入光端机

使用说明书

NE-155A 综合业务接入光端机

- 产品概述

NE-155A是将4个E1口，一个线速100M口和一个10（100）M线速2M的自适应以太网口，4个速率为115.2k 异步串口和16部电话传输复接在同一根光纤内传输的新一代综合业务接入设备，适用于电力，公安，银行，部队等专网综合业务信息的传输。

产品框图：

E1口

RS232口

光线路复接主芯片

电话口

1、初级复接2、信令处理

3、铃流及-48V供电

光口

以太网口1

转E1口

线速100M网口

二、典型应用：

E1接口

接其他设备

E1接口接其他设备

普通电话机

PBX模拟电话机接口

光纤传输

NE155A综合光传输设备

NE155A综合光传输设备

路由器/以太网交换机

路由器/以太网交换机

RS232数据

RS232数据

- 面板说明：

前面板示意图:

LOCAL    MASK

REMOTE

NE-155A 综合业务接入光传输设备

PWR   LINK1  BT1  LINK2  BT2        ALR  NOP  LOF  E-3  E-6    LOS1  LOS2  LOS3  LOS4

| PWR | 绿 | 电源指示灯 | 电源接好时灯亮 |
| --- | --- | --- | --- |
| LINK1 | 绿 | 线速100M网口指示灯 | 网线接好时灯亮 |
| 100M | 黄 | 线速100M亮 | 接10M口，灯熄灭 |
| LINK2 | 绿 | 线速2M网口指示灯 | 网线接好时灯亮 |
| 100M | 黄 | 接100M网口时亮 | 接10M口，灯熄灭 |
| ALR | 红 | 总告警指示灯 |  |

当本端设备有告警指示时，ALR指示灯长亮，面板上的告警指示灯指示本端设备告警；按下告警选择开关LOCAL/REMOTE后，面板上的告警指示灯将显示远端设备告警。

当本端设备没有告警，而远端设备有告警时，ALR指示灯闪烁，表示对端设备有告警，按下告警选择开关后，面板上的告警指示灯将显示远端设备告警。

NOP       红       无光检测指示灯

该告警将屏蔽LOF、1E-3、1E-告警。

当检测到设备光口无光输入时，此灯亮；

当检测到设备光口接收到光后，此灯灭。

按下告警选择开关LOCAL/REMOTE后，NOP指示灯可以显示对端NOP告警。

LOF       红      光线路群路帧失步告警

将屏蔽1E-3、1E-6等低端告警。

无光时，该告警被屏蔽。告警有效时，屏蔽掉误码告警。

按下告警选择开关LOCAL/REMOTE后，LOF指示灯可以显示对端LOF告警。

1E-3      红       光线路误码大于10-3告警

该告警将屏蔽1E-6等低端告警。

按下告警选择开关LOCAL/REMOTE后，1E-3指示灯。

1E-6      红       光线路误码大于10-6告警。

按下告警选择开关LOCAL/REMOTE后，1E-6指示灯可以显示对端10-6告警。

LOS1-LOS4 红       4路E1支路消失告警指示

当E1支路信号丢失时，相应支路的LOS指示灯亮。

按下告警选择开关LOCAL/REMOTE后，LOS指示灯可以显示对端LOS告警。

前面板按键功能说明：

| 类型 | 状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| LOCAL |  | 告警选择开关。 当此按钮处于“”（弹出）状态时，前面板的告警指示灯指示本端设备告警。 当按下此按钮，使之处于“”（按下）状态时，本端设备的告警指示灯将指示远端设备的告警。 |
| REMOTE |  |  |
| MASK |  | 支路消失告警屏蔽开关，接好需要的E1支路，告警灯灭，而未使用的E1支路告警灯照常亮，为屏蔽掉这些伪告警，按下此按钮，则当前未使用的E1支路的告警消失，告警灯灭。即屏蔽掉伪告警。如果E1使用有变化，应弹出MASK开关然后再按下，那么它会屏蔽掉现在未使用的E1 LOS告警。而正在使用的E1被拔掉后，相应的支路告警仍能出现。 |

- 后面板说明（接口及指标）

后面板示意图：

4个

RS232

口

E1 口

2个

LAN

口

16个电话口，局端为FXO，用户端为FXS

光口

电源座

RX

TX

PWR

TX   RX

电源：

220V±10%或者DC36~72V

光口：

· 比特速率：150Mb/s±50ppm

· 波长：1310nm

· 出光功率：-2～-11dBm

· 接收灵敏度：优于-36dBm

· 接收动态范围：34dB

· 接口：单纤/双纤，FC/SC可选

E1接口：

· 速率：2.048Mbps，允许偏差±50ppm

· 阻抗：75Ω 不平衡式（可选120Ω平衡式，需接阻抗转换器，订货用户时须提前声明）

· HDB3编码：符合ITU-T G.703建议

· 输出抖动符合ITU-T G. 823建议

· 输入抖动容限符合ITU-T G. 823建议

· 抖动转移特性符合ITU-T G. 742建议

RS232数据口：

异步RS232数据口，符合RS232电平，速率0~115Kbit/S。

以太网接口：

符合IEEE 802.3标准，采用RJ-45接口

以太网口有两个其中LAN1传输利用内部一个E1通道最大数据流量为2.048Mbits/S。LAN2为线速100M口，最大数据流量100Mbits/S

这两个LAN口都是10/100M自适应，可以通过VLAN数据包。

电话口：

局端电话口称FXO口，接局端电话交换机普通电话口，两线制。本设备与局端电话接口采用RJ-45，针脚用第4，第5脚。

对应用户端的的电话接口称FXS口，接普通电话机，本设备电话机接口同样采用RJ-45，针脚用第4，第5脚。

FXO、FXS接口规范：

阻抗：		三元复式阻抗200Ω+560Ω//0.1μF

音频范围：    300Hz―3400Hz

压缩律：		ITU G.711中A律

环路电流：	25mA/路

- 用户接口接线定义：

RJ45接口插针定义：

8----------1

1----------8

1---------8

(1) 双排RJ45插针定义                     (2) 单个RJ45插针定义

1) 电话口的a,b线，不仑局端还是用户端，都用RJ45的第4、5脚

2) RS232接口的接法:

| 信号名称 | RJ45 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TXD | 2 | 输出 |
| RXD | 3 | 输入 |
| GND | 5 | 信号地 |

3）以太网口的接法:

对以太网口,RJ45的1,2针为一组,3、6为一组。1，2 分别为发的TX+，TX-。3、6为RX+，RX-。在做网线时，他们各自应为一对绞合线。一般直接接计算机时用交叉线。接交换机时用直通线。

- 尺寸

长×高×宽（深度）：483mm×44mm×200mm

- 使用条件及环境

电源模式：48V DC 或   220V  AC　50Hz (可选)

功耗：15W

环境要求：

温度：0℃～50℃

湿度：90%(35℃)无凝结