NE-ShareETH

用户手册

北京网元讯通科技有限公司

NE-ShareETH 说明书

- 概述：

NE-ShareETH是为通过E1传输网而实现的用户据数共享同一个局域网而特制的设备 。 它通过将以太网数据映射到两个E1口上，将某一点的以太网数据向两个方向传输，通过和具有“生成树”算法的以太网交换机一起构成以太环网自愈网。

主要特点：

- 支持自动协商机制，10M/100M自适应；

- 支持802.1q  VLAN帧及超长帧的透明传输；

- 水平交叉网线自适应的10/100M以太网接口；

- 具有完整的告警及状态指示；

- 适应多种电源环境：-48VDC或220VAC。

原理框图如下：

内部以太网数据交换

以太数据转E1

以太数据转E1

E1口

A向

E1口

B向

4个以太网口

二、前面板：

NE-ShareETH

PWR

LOS1

AIS1

LINK1

LINK2

LINK3

LINK4

LOS2

AIS2

指示灯说明：

| PWR | 绿 | 电源指示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOS1 | 红 | 1端口E1信号指示 | 亮 | 无信号 |
| AIS1 | 红 | 1端口E1全“1”指示信号 | 亮 | 与对端E1信号不对应，或中间传输不通 |
| LOS2 | 红 | 2端口E1指示信号指示 | 亮 | 无信号 |
| AIS2 | 红 | 2端口E1全“1”指示信号 | 亮 | 与对端E1信号不对应，或中间传输不通 |
| LINK1-4 | 绿 | 与HUB连接指示 | 亮 | 正常 闪烁 正在发送数据 |

- 后面板

10（100）BaseT

120

120

GND –48V

IN1

OUT1

IN 2    OUT2

阻抗选择2

阻抗选择1

1   2   3   4

电源可为220V、-48V电源输入，采用-48V输入时，按端子标记接好，极性接反，电源将没有输出，内有防止反接电路，反接将不会损坏电源。

10（100）BaseT口，是网线口，由于交叉，直通网线自适应，你在连接交换机或计算机时，不必顾忌它是需要交叉线还是直通线。

4个LAN口独立，它们之间互不通信。

E1接口：

OUT   ：  E1- 75     不平衡输出

IN     ：  E1- 75     不平衡输入

120   ：  E1 120     平衡输入、输出

选择75或120 是由阻抗选择开关选定，见下表。

120   RJ-45 插脚说明：

| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+（发送数据正 ） | 输出 |
| 2 | TX- （发送数据负） | 输出 |
| 3 | NC（空） |  |
| 4 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 5 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 6 | NC（空）） |  |
| 7 | NC（空） |  |
| 8 | NC（空） |  |

阻抗选择开关说明（选择E1接口阻抗是75或120）：

| 拨码开关位数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | OFF | OFF | ON | ON |
| 120 | ON | ON | OFF | OFF |

- 技术参数

E1接口：

2048Kb/S数字接口物理电气特性符合ITU-T G.703建议

接口码型： HDB3，线路传输协议：HDLC

接口阻抗： 平衡口 （RJ45）120，不平衡口（BNC）75

拨码开关选择

主时钟：   2048Kbps50ppm

频率跟踪： 100ppm

10（100）BaseT接口：  与  IEEE 802.3   以太网完全兼容

五  、典型应用

以太网口

E1口

shareETH

shareETH

shareETH

生成树算法

以太网交换机

地点1            地点2            地点3

shareETH

shareETH

地点4          地点5

六、工作环境

环境温度：   0C~ 40C

相对湿度：   ≤90%（35C）

七、 外型尺寸

可上机架19”标准机箱

八、装箱清：

BNC  75电缆线插头四个

RJ45  四个

说明一份。